Valérie VATTIER

Directrice du Musée d'Histoire Maritime de Nouvelle Calédonie,

BP 1755

98 845 NOUMEA Cedex

Nantes, le 12 octobre 2005

Réf : D164 – 510/05 JBM/SL

Affaire suivie à Arc'Antique par Jean-Bernard MEMET et Stéphane LEMOINE

DEVIS

Restauration d’une lunette astronomique composite

en alliage cuivreux, verre et bois, provenant des fouilles de Vanikoro

Les observations ci-dessous ont été réalisées sur la pièce après examens visuels et radiographiques (date d’entrée : 19.05.2005).

Observations :

L’objet se compose d’un tube en alliage cuivreux, recouvert par une gaine en bois. A l’intérieur du tube sont serties deux lentilles en verre.

La partie métallique émergeant de la gaine est moulurée : sa surface est recouverte d’une couche de produits de corrosion mélangés aux sédiments marins.

La gaine en bois est fendue (fissurations longitudinales) et la surface est abrasée et lacunaire dans la partie basse.

Le tube interne en métal demeure lacunaire, des fragments de tôle se sont détachés.

Le cliché radiographique montre un deuxième tube métallique, de diamètre plus important, constitué d’une tôle plus mince et fragile que celle qui forme le tube principal ; les vestiges de cette deuxième tôle semblent être présents seulement par endroits.

La tentative de désolidariser la gaine en bois du tube métallique nous a permis de comprendre que le deuxième tube reste adhérent à la gaine en bois lorsqu’on la fait coulisser sur le tube principal.

Traitements envisagés par Arc'Antique :

- Désolidarisation de la gaine en bois du tube métallique principal (le bois sera traité à part par le laboratoire ARC’Nucléart de Grenoble),

- Désolidarisation des vestiges du deuxième cylindre métallique (si possible) de la surface interne de la gaine en bois,

- Nettoyage mécanique des surfaces métalliques apparentes,

- Stabilisation par application d’une solution alcoolique de BTA,

- Collages et consolidations éventuels des tôles métalliques,

- Protection des surfaces par application d’un vernis acrylique.

- Dossier photographique et fiche d’intervention.

Note :

Si la désolidarisation de la gaine en bois du tube principal nous semble aujourd’hui relativement aisée, le remontage pourrait s’avérer difficile en raison de possibles variations dimensionnelles du bois après traitement (il serait peut-être judicieux de ne pas réduire les fissurations longitudinales du bois).

Enfin, la conservation des restes du deuxième cylindre reste incertaine en raison de leur extrême fragilité.

Sous-total 1 : 									1760 €

Traitements envisagés par Arc-Nucléart sur la gaine en bois :

- Réception et constat d'état,

- Nettoyage des concrétions,

- Traitement d'imprégnation – lyophilisation,

- Nettoyage final, consolidation, conditionnement,

- Rédaction du rapport final avec photographies,

Sous-total 2 : 									1794 €

MONTANT TOTAL								3554 €

Travaux : non assujettis à la TVA.

Validité du devis : 6 mois.

Délai d’exécution : à définir lors de l’accord.

La Directrice du Laboratoire

Arc'Antique,

Nathalie HUET

P.S : En cas d'acceptation, je vous serais reconnaissante de bien vouloir me retourner un exemplaire revêtu de votre signature, précédée de la date et de la mention "Bon pour accord".